Linux .img文件详解及系统烧写流程、嵌入式Linux启动流程笔记

# 一、.img文件完整介绍

## 1.1 文件全称与核心定义

.img文件全称为Image（Raw Disk Image，原始磁盘镜像文件），是Linux嵌入式开发、单板机系统部署中最核心的磁盘镜像文件，无复杂专属格式后缀，后缀直接取自英文单词Image（镜像、映像）。

其本质是存储设备逐字节完整原始副本，可完整复刻SD卡、U盘、eMMC等存储介质的所有数据，包含磁盘分区表、引导程序、系统内核、文件系统等全部底层数据，是区别于普通文件、压缩包的底层磁盘级文件。

## 1.2 .img与.iso文件核心区别

日常易混淆的镜像文件主要为.iso，二者应用场景差异极大：

.iso文件：全称 ISO9660，基于ISO9660光盘格式，仅用于PC电脑光盘安装系统，不支持磁盘分区、硬件引导配置，不适用于嵌入式开发板。

.img文件：支持MBR/GPT磁盘分区表，集成完整的硬件引导、内核、文件系统数据，是嵌入式开发板、树莓派、香橙派等设备的专属系统镜像格式。

## 1.3 .img文件内部结构

标准完整系统.img文件，从磁盘第0字节开始，包含全套系统启动所需组件，结构完整闭环：

磁盘扇区0：MBR（Master Boot Record，主引导记录）/GPT（GUID Partition Table，GUID分区表）分区表，定义磁盘分区规则、分区大小与位置；

Boot引导分区（多为FAT32格式）：FAT32（File Allocation Table 32，32位文件分配表），存放uboot引导程序、Linux内核、设备树文件；

Root根分区（多为ext4格式）：ext4（Fourth Extended File System，第四代扩展文件系统），存放系统根文件系统，包含系统命令、配置文件、运行程序等用户态资源。

## 1.4 .img文件三种制作方式

### 1.4.1 物理设备备份（最常用）

将已经部署好系统的SD卡、U盘等物理存储设备，通过dd命令逐字节拷贝，生成完整镜像文件，可用于备份、复刻系统。

Plain Text # 备份SD卡为img镜像（务必确认/dev/sdb为正确设备名） sudo dd if=/dev/sdb of=system.img bs=4M status=progress sync

### 1.4.2 手工从零构建镜像

适用于自定义系统镜像场景，手动创建空白镜像、分区、写入系统组件，步骤繁琐，多用于深度定制开发。

Plain Text # 1.创建1G空白镜像文件 dd if=/dev/zero of=custom.img bs=1M count=1024 # 2.手动划分磁盘分区 fdisk custom.img # 3.挂载回环设备、格式化分区、写入uboot、内核、根文件系统 sudo losetup -fP custom.img # 4.释放设备，生成完整img镜像 sudo losetup -d /dev/loop0

### 1.4.3 开发SDK自动生成

嵌入式主流开发工具（Buildroot、Yocto、瑞芯微、全志SDK）可自动编译、打包，直接输出成品.img系统镜像，无需手动操作，是项目开发主流方式。

# 二、系统烧写完整过程及配套文件说明

## 2.1 两种烧写模式区分

嵌入式系统烧写分为完整镜像烧写和分体文件烧写两种模式，所需文件、操作流程完全不同。

## 2.2 模式一：完整.img镜像烧写（量产/新手推荐）

### 2.2.1 所需文件

仅需1个完整成品.img文件，无需任何其他配套文件。该文件已集成分区表、引导程序、内核、设备树、根文件系统所有组件。

### 2.2.2 完整烧写流程

将SD卡/U盘插入电脑读卡器，通过lsblk(blk=block，块设备)命令确认设备盘符（如/dev/sdb）；

执行dd烧写命令，将镜像写入存储设备；

执行sync命令同步磁盘数据，防止数据丢失；

拔出存储设备，插入开发板，上电即可正常启动系统。

Plain Text # Linux系统烧写命令 sudo dd if=system.img of=/dev/sdb bs=4M status=progress sync

Windows系统可使用balenaEtcher、Win32DiskImager工具，可视化选择img文件和磁盘，一键烧写。

## 2.3 模式二：分体文件烧写（开发调试专用）

开发调试阶段不会使用完整大镜像，而是单独烧写各个系统组件，精准调试单个模块，需全套配套文件，缺一不可。

### 2.3.1 必备配套文件及作用

spl/miniloader.bin：SPL（Secondary Program Loader，二级程序加载器），一级引导程序，适配瑞芯微、全志等芯片，负责初始化DDR（Double Data Rate，双倍速率内存），为后续引导做铺垫；

u-boot.bin / uboot.img：U-Boot（Universal Bootloader，通用引导加载程序），二级引导程序（Bootloader），设备上电后首个运行的核心程序，初始化硬件、加载Linux内核；

Image / zImage：Linux系统内核镜像，操作系统核心，负责调度硬件、运行系统程序；

xxx.dtb：DTB（Device Tree Binary，设备树二进制文件），记录开发板所有硬件参数（引脚、外设、传感器等），内核依赖该文件识别硬件；

rootfs.ext4 / rootfs.tar.gz：rootfs（Root File System，根文件系统），包含/bin、/etc、/lib等系统目录和所有命令、配置、应用程序；

parameter.txt（RK平台专属）：分区配置文件，定义磁盘各分区的地址、大小、用途，指导烧写工具分区。

### 2.3.2 分体烧写流程

通过烧写工具配置parameter.txt分区参数；

依次烧写spl、uboot引导程序；

烧写内核Image和设备树dtb文件；

烧写根文件系统rootfs；

校验烧写数据，重启开发板完成系统部署。

## 2.4 烧写常见报错原因

缺少dtb设备树：内核启动成功，但无法识别板载硬件，设备功能异常；

缺少rootfs根文件系统：内核报错VFS挂载失败，系统启动卡死；

缺少uboot引导程序：设备无引导，无法启动内核，黑屏无输出。

# 三、嵌入式Linux启动流程极简笔记（核心必考）

嵌入式Linux设备上电后，严格按照固定层级启动，流程自上而下、逐级依赖，无越级启动可能。

## 3.1 完整四级启动流程

### 第一步：SOC内部BootROM（芯片固化程序，一级启动）

SOC（System On Chip，片上系统）芯片出厂固化在ROM（Read Only Memory，只读存储器）中的程序，上电自动运行。负责初始化基础硬件、读取存储设备中的SPL引导程序，是整个系统启动的源头，无法修改。

### 第二步：SPL/miniloader（二级引导）

轻量化引导程序，核心作用是初始化DDR内存、时钟、基础外设，为运行大型uboot程序搭建硬件环境，执行完成后跳转至uboot。

### 第三步：U-Boot（Bootloader，三级引导）

嵌入式核心引导程序，可手动配置、调试。主要功能：初始化全部板载硬件、读取环境变量、加载Linux内核+设备树文件、传递启动参数，最终跳转启动内核。

### 第四步：Linux内核 + 根文件系统（系统启动）

内核启动：解析dtb设备树、初始化硬件驱动、调度系统资源；内核启动完成后，挂载rootfs根文件系统，加载系统命令、配置、应用程序，最终完成系统开机，进入可操作终端界面。

## 3.2 启动流程极简口诀

固化ROM启动 → 初始化内存(SPL) → 硬件引导(U-Boot) → 内核驱动初始化 → 挂载文件系统 → 系统开机

## 3.3 核心总结

完整.img镜像 = 分区表+所有启动组件，一键烧写即用；分体烧写用于调试，需补齐所有引导、内核、硬件、文件系统组件；嵌入式启动逐级依赖，任意一级文件缺失或损坏，都会导致系统启动失败。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）