C语言结构体 全套终极总结（适合Word直接复制）

# 一、结构体基本概念

结构体（struct）是C语言自定义复合数据类型，可以将不同类型的数据（char、short、int、数组、指针、结构体）封装为一个整体，用来描述一个对象的一组属性。

普通变量只能描述单一属性，结构体可以描述一个完整事物。

核心作用：打包数据、统一管理、适配硬件、适配通信协议。

## 结构体标准定义格式

Plain Text struct 结构体名 { 数据类型 成员1; 数据类型 成员2; 数据类型 成员3; };

# 二、结构体四种定义方式

## 1. 先定义结构体类型，后定义变量（最基础）

Plain Text struct Student { char name[20]; int age; float score; }; struct Student stu1; struct Student stu2 = {"Tom", 18, 95.5};

## 2. 定义结构体同时定义变量

Plain Text struct Student { char name[20]; int age; }stu1, stu2={"Li", 19};

## 3. typedef 重命名（嵌入式最常用）

不用每次写 struct，代码更简洁

Plain Text typedef struct { int temp; int hum; }SensorData; SensorData data1;

## 4. 匿名结构体（一次性使用）

Plain Text struct { int x; int y; }pos={10,20};

# 三、结构体成员访问规则

结构体普通变量： . 访问

结构体指针变量： -> 访问

Plain Text struct Student stu; struct Student *p = &stu; stu.age = 18; // 普通变量访问 p->age = 18; // 指针访问

# 四、结构体数组（批量管理设备）

用于管理多个同类设备、多个传感器、多帧数据

Plain Text typedef struct { char name[16]; unsigned char state; }Device; Device dev[3] = { {"温度传感器", 1}, {"车速传感器", 1}, {"BMS电池", 0} };

# 五、结构体指针（嵌入式高频）

注意：

结构体传参必须用指针，避免整块内存拷贝，节省栈空间。

Plain Text typedef struct { int x; int y; }Point; // 传指针，不拷贝内存 void SetPoint(Point *p, int x, int y) { p->x = x; p->y = y; }

# 六、嵌套结构体（CAN、协议、整车数据必备）

结构体里面包含结构体，用于分层管理数据

Plain Text // CAN数据段 typedef struct { unsigned char buf[8]; }CanData; // CAN一帧报文 typedef struct { unsigned int id; unsigned char len; CanData data; }CanMsg;

# 七、结构体内存对齐（面试必考）

## 1. 为什么需要内存对齐？

1. CPU 只能访问对齐地址的数据，未对齐会硬件报错

2. 提高CPU读取效率（一次读一个字）

3. 硬件、协议、网络数据必须对齐

## 2. 内存对齐四大规则

1. 第一个成员偏移地址为 0

2. 每个成员起始地址是自身大小的整数倍

3. 结构体总大小是最大成员大小的整数倍

4. 不够对齐编译器自动填充空字节（padding）

## 3. 对齐示例

Plain Text struct Test { char a; // 1字节 int b; // 4字节 short c; // 2字节 }; // 内存：1+3填充 + 4 + 2+2填充 = 12字节

## 4. 优化技巧

小数据放前面、大数据放中间、相同类型放一起，可节省大量内存

# 八、结构体位域（位段）—— 嵌入式寄存器专用

## 1. 概念

位域可以按bit位定义变量，一个字节拆分多个状态位，节省内存、适配寄存器。

## 2. 格式

Plain Text struct 名 { 类型 成员名 : 占用位数; };

## 3. 位域优点

1. 极致节省内存（1字节存8个开关）

2. 直接操作寄存器位

3. 通信协议、CAN、UDS必用

## 4. 嵌入式经典位域示例

Plain Text // 传感器状态寄存器 typedef struct { unsigned char online : 1; // 在线标志 unsigned char error : 1; // 故障标志 unsigned char calibr : 1; // 校准标志 unsigned char send_en : 1; // 发送使能 unsigned char reserve : 4; // 保留位 }SensorState;

Plain Text // GPIO寄存器位域 typedef struct { unsigned char MODE0 : 1; unsigned char MODE1 : 1; unsigned char CNF0 : 1; unsigned char CNF1 : 1; unsigned char RES : 4; }GPIO_CRL;

# 九、结构体整体应用场景总结（工作必考）

硬件封装：GPIO、串口、ADC、传感器参数

通信协议：CAN报文、串口帧、UDS诊断帧

设备管理：多个传感器、多个设备状态管理

函数传参：结构体指针传参，高效不拷贝

寄存器操作：位域精准操作每一个bit

# 十、终极背诵口诀

结构体打包多类型，点访问变量箭头指针；

数组批量管设备，指针传参省内存；

内存对齐为效率，位域按位控寄存器；

嵌入式开发处处用，协议硬件全靠它。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）