Linux 常用网络命令超全总结（ifconfig/ip/ping/netstat/ss）

网络命令是Linux开发、嵌入式调试、服务器运维的核心工具，主要用于查看网卡IP、测试网络连通性、查询端口占用、排查网络异常。本文整理开发高频网络命令，每条包含 标准语法、参数英文全称、参数作用、实战示例、命令详解，格式统一、适合背诵和实操。

# 一、网卡IP查看命令：ifconfig（传统经典命令）

## 1. 命令语法

ifconfig [网卡名] [参数]

## 2. 核心参数（英文全称+作用）

-a(all)：显示所有网卡，包含未启用、未挂载的网卡

up：激活/启用指定网卡

down：禁用/关闭指定网卡

## 3. 核心作用

查看系统网卡信息、IP地址、子网掩码、MAC地址、网卡运行状态；临时开启/关闭网卡，是嵌入式Linux最常用的IP查看命令。

## 4. 实战示例 + 逐行详解

Plain Text # 查看当前已启用的所有网卡信息 ifconfig # 详解：默认输出运行中的网卡IP、MAC、掩码、收发数据包统计 # 查看系统所有网卡（包含关闭的网卡） ifconfig -a # 详解：-a(all) 参数展示全部网卡，排查网卡识别异常专用 # 启用指定网卡 ifconfig eth0 up # 详解：唤醒eth0网卡，恢复网络通信 # 关闭指定网卡 ifconfig eth0 down # 详解：禁用eth0网卡，断开该网卡所有网络连接

# 二、网卡IP查看命令：ip addr（现代标准命令）

## 1. 命令语法

ip addr [参数]

## 2. 核心参数/子命令作用

addr(address)：查看网卡IP地址、网卡状态

link：仅查看网卡硬件状态（UP/DOWN）

show：展示详细网卡信息

## 3. 核心作用

CentOS7+、Ubuntu新版系统默认替代ifconfig，功能更强、信息更全面，可查看IP、网卡状态、网卡编号、链路状态，是目前主流的网络信息查看命令。

## 4. 实战示例 + 逐行详解

Plain Text # 查看全部网卡IP及详细信息（最常用） ip addr # 详解：展示所有网卡IP、MAC、运行状态、IP协议版本 # 仅查看网卡硬件链路状态 ip link # 详解：快速判断网卡是否通电、是否正常启用 # 查看指定网卡详细信息 ip addr show eth0 # 详解：精准查看单一网卡的IP配置与状态

# 三、网络连通性测试：ping

## 1. 命令语法

ping [参数] 目标IP/域名

## 2. 核心参数（英文全称+作用）

-c(count)：指定发送数据包次数（终止ping循环）

-i(interval)：指定数据包发送间隔（默认1秒）

-W(Wait)：超时等待时间，超时直接断开

## 3. 核心作用

测试本机与目标主机的网络连通性，判断网络是否通畅、延迟高低、是否丢包，是排查断网、网络卡顿的基础命令。

## 4. 实战示例 + 逐行详解

Plain Text # 测试与百度服务器连通性（默认无限ping） ping www.baidu.com # 详解：持续发送数据包，按Ctrl+C终止，测试外网连通性 # 固定ping 4次后自动停止（Linux必用，避免死循环） ping -c 4 www.baidu.com # 详解：-c(count) 指定发包次数，自动结束命令，适合脚本/测试 # 测试内网设备连通性 ping -c 3 192.168.1.100 # 详解：测试局域网设备是否在线、网络是否互通

# 四、端口连接查看：netstat（经典端口排查命令）

## 1. 命令语法

netstat [组合参数]

## 2. 核心高频参数（英文全称+作用）

-a(all)：显示所有连接、监听端口、套接字

-n(numeric)：使用数字IP/端口显示，不解析域名（速度快）

-t(tcp)：只查看TCP协议端口连接

-u(udp)：只查看UDP协议端口连接

-p(process)：显示对应端口的进程名、PID

## 3. 核心作用

查看系统所有端口占用、TCP/UDP连接状态、端口对应的进程信息，排查端口被占用、服务启动失败、网络连接异常问题。

## 4. 实战示例 + 逐行详解

Plain Text # 查看所有TCP/UDP端口、对应进程（开发万能组合） netstat -anup # 详解：all+numeric+udp+process，全量展示端口与进程 # 仅查看TCP端口及占用进程 netstat -antp # 详解：只筛选TCP协议端口，排查TCP服务端口占用 # 筛选指定端口是否被占用 netstat -an ¦ grep 8080 # 详解：精准查询8080端口状态，判断端口是否被占用

# 五、端口连接查看：ss（新型高效端口命令）

## 1. 命令语法

ss [组合参数]

## 2. 核心高频参数（英文全称+作用）

-a(all)：显示所有网络连接

-n(numeric)：数字格式显示IP和端口，加速查询

-t(tcp)：筛选TCP连接

-u(udp)：筛选UDP连接

-l(listen)：只查看处于监听状态的端口（重点）

-p(process)：显示对应连接的进程信息

## 3. 核心作用

ss是netstat的升级版，查询速度更快、占用资源更低、支持连接更多，新版Linux系统优先使用ss命令，专门用于排查端口监听、连接状态、服务端口占用。

## 4. 实战示例 + 逐行详解

Plain Text # 查看所有正在监听的TCP端口（最常用） ss -tnl # 详解：tcp+numeric+listen，快速查看所有启动的TCP服务端口 # 查看所有TCP、UDP监听端口 ss -tunl # 详解：筛选全部网络服务端口，排查所有后台监听服务 # 查看端口对应进程 ss -tnlp # 详解：显示监听端口+对应进程PID，精准定位端口占用程序

# 六、命令选型总结（开发/面试必背）

查看IP：嵌入式首选 ifconfig；新版系统首选 ip addr

测试网络：ping -c 次数 固定次数测试，避免死循环

查端口(旧)：netstat -an 传统兼容场景

查端口(新)：ss -tnl 高效快速，开发首选

# 七、核心注意事项

ifconfig 部分精简系统需安装 net-tools 工具，ip addr 为系统内置无需安装

Linux ping 默认无限循环，必须搭配 -c 参数指定次数，否则无法自动退出

netstat 命令查询速度慢、资源占用高，新项目优先使用 ss 命令

排查端口占用时，搭配 grep 筛选指定端口，效率远高于全量查看

ss 查看监听端口必须加 -l 参数，否则只查看已建立的连接，看不到服务端口

|（注：部分内容可能由 AI 生成）