100ASK-IMX6ULL-PRO开发板 Ubuntu26.04 启动、烧录、调试全套实操手册

本文档适配 Ubuntu26.04 双系统 + 100ASK-IMX6ULL-PRO开发板，完整补全开发板硬件端口认知、启动模式区别、USB OTG烧录、ADB调试、USB串口日志查看全套环境搭建步骤，所有命令、操作均可直接复现，适配韦东山全套课程实操流程。

# 一、开发板两个USB口认知（USB串口 / USB OTG）

IMX6ULL-PRO开发板板载两个常用USB接口，功能完全独立，新手极易混淆，二者分别负责「串口日志调试」和「USB烧录/ADB通信」，不可混用。

## 1.1 接口区别

USB虚拟串口口（CH340/CP2102）：属于USB转串口硬件，底层是UART串口协议，仅用于控制台交互、日志打印，不支持系统烧录、ADB文件传输。

USB OTG口：属于原生USB高速接口，支持USB OTG协议，可切换设备模式，支持系统烧录、ADB调试、文件传输，不支持串口日志打印。

## 1.2 核心作用

USB串口口：连接Ubuntu主机后生成 `/dev/ttyUSB0` 设备，用于进入U‑Boot命令行、查看内核启动日志、操作系统终端、排查启动崩溃问题，是嵌入式调试最基础的入口。

USB OTG口：用于 uuu整机烧录系统、ADB设备连接、开发板与主机双向文件传输、USB外设挂载，是系统固化、应用调试的核心接口。

## 1.3 使用场景与接线规范

只看日志、进U‑Boot、调试系统终端：仅插「USB串口线」。

烧录整机系统、更新uboot/内核/设备树：仅插「USB OTG线」，拨码开关切换为USB下载模式。

一边看日志、一边ADB调试/烧录：串口 + OTG 双线同时连接主机，互不冲突，是开发常态接线方式。

避坑要点：Ubuntu26.04 优先使用 USB2.0 接口，USB3.0 极易出现设备识别失败、掉线、权限异常问题。

# 二、开发板两种启动模式：EMMC模式 / USB下载模式

IMX6ULL-PRO 通过板载拨码开关切换启动模式，两种模式用途完全不同，是烧录、调试、启动系统的核心前提。

## 2.1 模式区别

EMMC（embedded MultiMediaCard）启动模式（正常运行模式）：开发板上电后直接读取板载EMMC存储中的 uboot、内核、根文件系统，正常启动完整Linux系统，属于日常开发运行模式。

USB下载模式（烧录模式）：开发板不读取EMMC系统，进入NXP固化ROM下载模式，等待主机通过USB OTG下发固件，用于全新烧录、修复变砖开发板、更新系统固件。

## 2.2 核心作用

EMMC模式：运行固化系统，独立开机启动，脱离电脑也可正常运行业务程序。

USB模式：底层固件烧录通道，仅用于刷写系统，无法直接运行Linux系统。

## 2.3 使用方法与场景

### 2.3.1 EMMC模式使用

拨码开关调整为 EMMC 启动档位 → 上电 → 自动加载EMMC内系统，适用于：日常调试运行、项目测试、成品运行。

### 2.3.2 USB下载模式使用

拨码开关调整为 USB 启动档位 → OTG线连接主机 → 上电 → 主机uuu工具识别设备，适用于：首次烧录系统、系统损坏修复、批量更新固件。

# 三、Ubuntu26.04 环境下 烧录、ADB、串口通信 全套实操

针对 Ubuntu26.04 新版本系统，整理三套开发板核心调试方案：OTG整机烧录、ADB应用调试、USB串口日志查看，包含 工具安装、权限配置、完整命令、操作步骤、报错排查。

## 3.1 USB OTG 整机系统烧录（uuu工具）

### 3.1.1 所需工具

依赖库：libusb-1.0-0-dev | 工具：NXP uuu 最新版

### 3.1.2 工具安装步骤

Plain Text # 安装依赖 sudo apt update sudo apt install libusb-1.0-0-dev -y # 下载并安装uuu工具 wget https://github.com/NXPmicro/mfgtools/releases/download/uuu_1.5.125/uuu chmod +x uuu sudo mv uuu /usr/local/bin/ # 验证安装 uuu -v

### 3.1.3 完整烧录步骤

将开发板拨码开关切换为 USB下载模式；

使用USB OTG线连接开发板与电脑USB2.0接口；

开发板上电；

终端检查设备识别：uuu -lsusb，输出 i.MX6ULL 即为正常；

进入固件脚本目录，执行一键烧录：

Plain Text # 烧录整套系统（uboot+内核+设备树+根文件系统） uuu scripts/basic/emmc/write_all.clst

烧录完成后，拨回 EMMC 模式，重启开发板即可正常开机。

## 3.2 ADB调试连接（USB应用调试、文件传输）

### 3.2.1 所需工具

工具：android-tools-adb（Ubuntu26.04官方源自带）

### 3.2.2 安装与权限配置

Plain Text # 安装ADB sudo apt update sudo apt install android-tools-adb -y # 配置USB全局权限，解决no permissions报错 sudo vim /etc/udev/rules.d/51-android.rules

写入内容：

Plain Text #给adb最高权限"0777",udev 设备节点只能用 3 位权限：666、777，不支持特殊位SUID等 SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0777"

刷新权限生效：

Plain Text sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger # 重启ADB服务 adb kill-server adb start-server

### 3.2.3 连接步骤与常用命令

开发板系统开机正常进入Linux终端；

OTG线连接开发板与主机USB2.0；

查看设备：adb devices，出现设备ID即连接成功；

Plain Text # 进入开发板终端 adb shell # 主机文件推送至开发板 adb push 主机路径 开发板路径 # 开发板文件拉取到主机 adb pull 开发板路径 主机路径 # 实时抓取系统日志 adb logcat

## 3.3 USB串口通信/日志查看（控制台调试）

### 3.3.1 所需工具

工具：picocom（轻量串口工具，适配Ubuntu新版）

### 3.3.2 安装步骤

Plain Text sudo apt update sudo apt install picocom -y

### 3.3.3 串口连接步骤

使用USB串口线连接开发板与主机；

查看串口设备：ls /dev/ttyUSB*，一般为 /dev/ttyUSB0；

打开串口（波特率115200，IMX6ULL标准配置）：

Plain Text picocom /dev/ttyUSB0 -b 115200

上电即可查看完整U‑Boot启动日志、内核打印日志、系统开机信息，敲击回车进入U‑Boot命令行。

退出picocom快捷键：Ctrl + A，再按 Q

# 四、Ubuntu26.04 专属避坑总结

优先使用 USB2.0 接口，USB3.0 普遍存在设备识别失败、权限异常、烧录中断问题；

双系统务必在Ubuntu系统下插拔开发板USB，Windows占用设备会导致Linux识别为空；

串口、OTG功能独立，不可互相替代，日志看串口、烧录/ADB用OTG；

烧录必须切换USB下载模式，正常运行务必切回EMMC模式；

ADB出现权限报错，重新执行udev权限刷新，重启ADB服务即可解决。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）